# MANUAL DE USUARIO

## Máquina Inyectora de Plástico

Índice

MANUAL DE USUARIO	1

Máquina Inyectora de Plástico	1

1. Introducción	3

2. Advertencias de seguridad	3

4. Puesta en marcha	3

4.1 Encendido	3

4.2 Carga de material	3

4.3 Configuración inicial	3

5. Operación de la máquina	4

5.1 Calentamiento	4

5.2 Inyección	4

5.3 Enfriamiento	4

5.4 Apertura del molde	4

5.5 Repetición del ciclo	4

6. Interfaz de usuario	4

7. Mantenimiento básico	4

8. Solución de problemas	5

9. Apagado	5

10. Consideraciones finales	5

## 1. Introducción

El presente manual tiene como objetivo proporcionar las instrucciones necesarias para la correcta operación de la máquina inyectora de plástico desarrollada en el marco del proyecto final de Ingeniería Mecatrónica.

La máquina permite transformar material plástico (polipropileno) en piezas sólidas mediante un proceso de inyección controlado, integrando sistemas mecánicos, térmicos y electrónicos.

## 2. Advertencias de seguridad

Antes de operar la máquina, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No tocar las zonas calefaccionadas durante el funcionamiento (riesgo de quemaduras).

- No introducir manos u objetos en la zona del molde durante el ciclo de operación.

- Verificar que todos los componentes estén correctamente fijados antes de iniciar.

3. Descripción general de la máquina

La máquina está compuesta por los siguientes sistemas principales:

- Sistema de alimentación (tolva)

- Sistema de calentamiento (resistencias)

- Sistema de inyección (tornillo accionado por motor)

- Sistema de cierre del molde

- Sistema de control (Raspberry Pi + pantalla táctil)

- Sensores (termocupla y finales de carrera)

## 4. Puesta en marcha

### 4.1 Encendido

- Conectar la máquina a la red eléctrica (220V).

- Encender la fuente de alimentación.

- Verificar que la pantalla táctil inicie correctamente.

- Esperar la inicialización del sistema.

### 4.2 Carga de material

- Colocar pellets de polipropileno en la tolva.

- Verificar que el canal de entrada esté libre de obstrucciones.

### 4.3 Configuración inicial

Desde la pantalla táctil:

- Seleccionar el producto a fabricar.

- Verificar los parámetros de temperatura.

## 5. Operación de la máquina

### 5.1 Calentamiento

- Activar el sistema de calentamiento.

- Esperar hasta alcanzar la temperatura de trabajo (160–175 °C).

- El sistema regula automáticamente mediante control ON/OFF.

### 5.2 Inyección

- Una vez alcanzada la temperatura, iniciar el ciclo.

- El tornillo empuja el material fundido hacia el molde.

- El molde debe estar previamente cerrado.

### 5.3 Enfriamiento

- Esperar el tiempo necesario para la solidificación del material.

- El molde se abrirá de manera automática una vez que la pieza ya se encuentre fría.

### 5.4 Apertura del molde

- El sistema acciona el mecanismo de apertura.

- La pieza se libera automáticamente.

### 5.5 Repetición del ciclo

- El proceso se repite de manera MANUAL.

## 6. Interfaz de usuario

La pantalla táctil permite:

- Selección de producto

- Visualización de parámetros

- Control de temperatura

- Prueba de motores

- Inicio y detención del proceso

## 7. Mantenimiento básico

Para garantizar el correcto funcionamiento:

- Limpiar el sistema al finalizar la jornada

- Controlar conexiones eléctricas

- Revisar alineación de los ejes

- Verificar funcionamiento de finales de carrera

## 8. Solución de problemas

| Problema | Posible causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| No calienta | Falla en resistencia | Verificar conexión |
| No inyecta | Tornillo trabado | Revisar alineación |
| Molde no cierra | Desalineación | Ajustar guías |
| Temperatura inestable | Control ON/OFF | Verificar sensor |

## 9. Apagado

- Detener el ciclo de operación

- Apagar sistema

- Desconectar alimentación

## 10. Consideraciones finales

La máquina está diseñada para aplicaciones de baja escala, como prototipado y producción de pequeñas series. Su correcto uso garantiza un funcionamiento seguro y eficiente.